INVESTITOR:  	 OPĆINA NOVA RAČA

Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača, 43270 Veliki Grđevac                          OIB: 63151588084

GRAĐEVINA:  	MJESNI DOM NEVINAC

LOKACIJA:  	NEVINAC

Nevinac bb

ZAHVAT: 	ADAPTACIJA MJESNOG DOMA

# TROŠKOVNIK

ZA ADAPTACIJU MJESNOG DOMA

| Red.br. | OPIS | Jed.mj. | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena [kn] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI

- Izvedba nove konstrukcije krovišta sa svim slojevima navedenima u podstavkama.

U slučaju statički neispravne ili dotrajale konstrukcije zabatnih i parapetnih zidova, potrebne predradnje biti će obračunate po stvarno izvedenim količinama. U stavci je predviđeno izvođenje omeđenog ziđa u smislu izvedbe AB horizontalnih serklaža te ušlicanih vertikalnih serklaža koji se povezuju sa postojećom AB stropnom pločom prizemlja.

  - nova krovna konstrukcija iz jelovine II klase 	           m2 	  308,00

  - daščana oplata                                                                 m2 	  396,00

  - paropropusna vodonepropusna folija 	                       m2 	  396,00

  - letvanje sa kontraletvama za zračni sloj (3x5 cm)            m2 	  396,00

  - pokrov glinenim utorenim crijepom (Creaton rapido)        m2 	  396,00

  - sljemenjaci sa sljemenom trakom i nosačima 	            m' 	    22,00

  - limeni rezači snijega 	                                               m' 	    44,00

- mrežica protiv insekata 	                                               m' 	    44,00

  - građevinska pocinčana limarija u boji                                m'          108,00

- izvedba AB kostura za stabilizaciju konstrukcije               m'           84,00

  - novi krovni prozori (120 x 80) Velux bijeli                         kom           2,00

- Izvedba kompletnog sustava centralnog grijanja sa kombi bojlerom potrebne nazivne snage, kompletnim razvodom instalacija uključivo i razvod instalacije plina do bojlera i do kuhinje za plinski štednjak, radijatorima i svim ostalim potrebnim dijelovima, materijalima, radom i priborom.

Cijena prema ponudi poduzeća DG Mont iz Bjelovara.

kompl         1,00

- Izrada kompletne instalacije električne energije, koja uključuje potrebna izmještanja i blindiranja te uklanjanja postojeće dotrajale instalacije, razvod nove, novi razvodni ormar sa novim osiguračima, sklopkom i sabirnicom, te izvedbu novih priključaka za napajanje bojlera i klima uređaja, nove prekidače, utičnice i led panele kao novu rasvjetu u svim prostorijama.

kompl         1,00

- Rušenje, utovar i odvoz pregradnog zida za potrebe proširenja prostorije kuhinje. U stavku uključena i demontaža dvojih vrata, od kojih se jedan otvor zatvara opekom i obostrano žbuka, a drugi se nalazi u novom otvorenom prostoru objedinjenih prostorija nove kuhinje.

  - rušenje, utovar i odvoz 	                                                 m2 	     15,26

  - zidarska obrada špaleta 	                                                 m' 	     12,90

- Dobava i postava keramičkih pločica na podove prostorija mjesnog doma. Pločice se postavljaju na postojeću betonsku podlogu uz prethodno nanošenje impregnacije. Keramika II klase.

U stavku uključen i zidni pojas keramike između kuhinjskih elemenata.

  - pod 	                                                                                    m2        127,68

  - sokl 	                                                                                    m' 	      94,35

  - zidni pojas                                                                            m2 	        4,80

- Soboslikarski i ličilački radovi u prostorijama mjesnog doma.

Uključeni sitni popravci sa gletanjem, obrada unutarnjih špaleta nakon zamjene vanjske stolarije, te impregnacija i bojanje zidova i stropova bojom na bazi vode u tonu po izboru investitora.

  - obrada unutarnjih špaleta 	                                                 m2 	      48,00

  - popravci i gletanje (cca 15% površine) 	                          m2 	      59,49

  - bojanje uz prethodnu impregnaciju 	                          m2 	    396,58

### REKAPITULACIJA

GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO:

PDV:

SVEUKUPNO: